Análise e Transformação de Dados

Trabalho Prático nº 1

Grupo 23:

João Miguel Rodrigues Jesus			nº 2008111667

Rosa Manuela Rodrigues de Faria 		nº 2005128014

- Sendo este o grupo número 23, a função é da seguinte forma:

x1t=2sin(5t)cos(9t)+5cos(6t)2

  - Substituindo as equações trigonométricas:

cosasinb= 12(sina+b-sina-b

cos⁡(a)2= 12(cos2a+1)

Teremos

x1t=2 × 12(sin14t-sin⁡(4t))+5 × 12(cos12t+1)
=sin14t-sin4t+  52cos12t+  52
=cos14t+ π2-cos4t+ π2+  52cos12t+  52

Com as constantes

C1=C2=1;C3=C4= 52;
 ω1=14; ω2=4; ω3=12; ω4=0; 
θ1=θ2= π2; θ3=θ4=0

  - Substituindo t= nTs obtemos

xn=cos14nTs+ π2-cos4nTs+ π2+  52cos12nTs+  52

  - Para representar o gráfico de x1t foi primeiro criado um vector igualmente espaçado usando a função linespace, com mínimo de –π, máximo π, e número de elementos igual a 500. Foi depois calculada a função x1t com o vector criado anteriormente.

No caso de xn foi também criado um vector, n, com passo 1, início em -πTs e término em πTs, ambos arredondados para baixo. Seguidamente foi aplicada a fórmula calculada no exercício anterior. Finalmente foi feito o plot, tendo no caso de xn o parâmetro ‘.’, para que os seus elementos sejam sinalizados apenas com pontos. A realçar que, para ser possível comparar os gráficos, foi necessário utilizar n*Ts como eixo dos xx (no caso de x[n]).

O script correspondente a este exercício encontra-se no ficheiro ex13.m, e o resultado é a imagem seguinte:

Resultado da execução do exercício 1.3

  - Para a resolução deste exercício foi necessária a criação de 3 funções auxiliares: func23.m, simpson.m e trapézio.m. A primeira calcula simplesmente a função (x1t)2 para o(s) valor(es) t dado(s), de modo a facilitar o cálculo dos integrais necessários.
As duas funções seguintes aplicam as regras de Simpson e do trapézio, respectivamente, para aproximação de integrais. Em ambas as funções são aplicadas as fórmulas directamente, aplicando os somatórios correspondentes por somas de vectores contendo todos os valores a somar através da função sum do Matlab, dando como entrada os extremos do intervalo e o número de intervalos a utilizar.

Assim, foi criado o script ex14.m, em que é criada uma variável simbólica, seguida da criação da função correspondente. É depois calculado o valor exacto da energia do sinal no intervalo pedido com a função int do módulo simbólico do Matlab. Seguidamente são utilizadas as funções trapézio.m e simpson.m para o cálculo do integral de forma aproximada.

Determinação do número de intervalos a considerar nas aproximações:

Para determinar o número de intervalos necessários para o erro ser menor que 0,001 seria necessário aplicar, para as regras de Simpson e dos trapézios, respectivamente, as fórmulas

Erro ≤kb-a5180n4         e          Erro ≤k(b-a)312n2

Em que k é o majorante de, respectivamente, d4(f2)dt4 e d2(f2)dt2 .

Foram então calculadas as derivadas de f2 utilizando o website www.wolframalpha.com, obtendo os resultados:

Para encontrar o majorante destas funções considerou-se o pior caso, em que todos os senos e co-senos tomam o valor 1. No entanto o valor obtido foi elevadíssimo e irreal para o efeito pretendido, logo procedeu-se à experimentação com diferentes quantidades de intervalos, chegando-se aos valores 30 (para a Regra de Simpson) e 13 (para a Regra dos Trapézios) como número mínimo de intervalos a utilizar.

Assim, obtiveram-se os seguintes valores:

- Valor real do integral:  83π4 J

- Valores aproximados:

| Regra de Cálculo | Valor obtido com o Intervalo mínimo (J) | Valor imediatamente anterior (J) | Erro |
| --- | --- | --- | --- |
| Simpson | 65.188047561988355 | 163.3628179866692 | 1.4E-12 |
| Trapézios | 65.188047561988199 | 55.58399833082965 | 1.42E-11 |

  - Para resolver este exercício foi simplesmente criado o script ex15.m, em que é calculado o vector n e xn, como no exercício 1.3, sendo depois calculada a energia do sinal discreto x[n] através do somatório da função x[n]2. O valor obtido foi de 680.4350178618161 J.

Nota: Compatibilidade com o Octave

Todas as rotinas do exercício 1 são compatíveis tanto com o software Octave (uma vez instalado o pacote simbólico) como com o Matlab, exceptuando, no exercício 1.4, o cálculo do integral simbólico, que não tem uma função correspondente à do Matlab. Em termos de comparação dos tempos de execução, temos os seguintes resultados:

| Exercício | Tempo de execução (Octave) | Tempo de execução (Matlab) |
| --- | --- | --- |
| Ex13.m | 0.22700 s | 1.199808 s |
| Ex14.m (sem cálculo simbólico) | 0.00732 s | 0.064533 s |
| Ex15.m | 0.00025 s | 0.002535 s |

Por este resultado podemos ver que o Octave é bastante mais rápido que o Matlab.

- Funções a utilizar:

Sinal de entrada: xn=1.5cos0.025πnun+40-un-40

Respostas do Sistema:

- y1n=0.4xn-1+ 0.9xn-3-0.4xn-4

- y2n=1.2x2n-4

- y3n=xn-2x[n-3]

- y4n=(n-2)xn-3

  - Para a realização deste exercício foi necessário criar duas funções auxiliares, u.m e ux.m, para cálculo do degrau unitário e para cálculo da função x[n], respectivamente. Foi depois desenvolvida a rotina ex21.m, em que são criados os vectores y1n, y2n, y3n e y4n representantes das funções dadas, para n no intervalo [-50;50]. É finalmente feito o plot das várias funções.

Representação gráfica do sinal de entrada e das repostas do sistema

  - De modo a criar o ruído para adicionar ao sinal foi criado o vector ruido, utilizando a função rand do Matlab, com amplitude 0.4 e centrada em 0. É então calculado o valor do sinal com ruído xnr, e a resposta do sistema com ruído y1nr. Finalmente faz-se o plot dos vectores obtidos.

Representação gráfica do sinal com ruído e da resposta do sistema também com ruído

  - Um sistema é linear quando respeita as condições de homogeneidade e aditividade. No caso da homogeneidade, a prova consiste em provar que 
xn= ∝x1n↔yn= ∝y1n. Já para a aditividade é necessário provar que xn= x1n+x2n ↔yn= y1n+y2n com y1n=Tx1n  e y2n=Tx2n.

    - Função y1n=0.4xn-1+ 0.9xn-3-0.4xn-4

- Homogeneidade:

y1n=0.4xn-1+ 0.9xn-3-0.4xn-4=
=0.4∝x1n-1+0.9∝x1n-3-0.4∝x1n-4= 
=∝0.4x1n-1+0.9x1n-3-0.4x1n-4= 
=∝T{x1n}

- Aditividade:

y1n=Txn= 0.4xn-1+ 0.9xn-3-0.4xn-4
=  0.4(x1n-1+x2n-1)+ 0.9(x1n-3+ x2n-3)-0.4(x1n-4+x2n-4)
= 01.4x1n-1+0.4x2n-1+ 0.9x1n-3+0.9x2n-3)-0.4x1n-4+0.4x2n-4
= 0.4x1n-1+ 0.9x1n-3-0.4x1n-4 + 0.4x2n-1+0.9 x2n-3)+0.4x2n-4
= T{x1n}+T{x2n}

    - Função y2n=1.2x2n-4

- Homogeneidade:

y2n=1.2x2n-4=1.2∝x12n-4=∝T{x1n}

- Aditividade:

y2n=Txn= 1.2x2n-4=  1.2(x12n-4+x22n-4)= 1.2x12n-4+1.2x22n-4= T{x1n}+T{x2n}

    - Função y3n=xn-2xn-3

- Homogeneidade:

y3n=Txn=xn-2xn-3=  ∝x1n-2×∝x1n-3= ∝2T{x1n} ≠∝T{x1n}

- Aditividade:

y3n=Txn= xn-2xn-3
=x1n-2+x2n-2x1n-3+x2n-2
≠  T{x1n}+T{x2n}

    - Função y4n=n-2xn-3

- Homogeneidade:

y4n=Txn=n-2xn-3= y4n=n-2∝x1n-3 = ∝T{x1n}

- Aditividade:

y4n=Txn=n-2xn-3
=  n-2x1n-3+x2n-3
= (n-2)x1n-3+(n-2)x2n-3= T{x1n}+T{x2n}

Destas demonstrações se conclui que as funçõesy1n, y2n e y4n são lineares mas a função y3n não o é.

  - Um sistema é invariante no tempo quando verifica yn-n0=T{x[n-n0]}.

y1n-n0= 
=0.4xn-1-n0+ 0.9xn-3-n0-0.4xn-4-n0= 
=0.4xn-n0-1+ 0.9xn-n0-3-0.4xn-n0-4=
=T{x[n-n0]}.

y2n-n0=1.2x2n-4-n0=1.2x2n-n0-4≠T{x[n-n0]}

y3n-n0=xn-2-n0xn-3-n0
=xn-n0-2xn-n0-3=  T{x[n-n0]}

y4n-n0=n-2-n0xn-3-n0≠n-2xn-no-3= T{x[n-n0]}

  - Para calcular a resposta do impulso do sistema y1[n] temos primeiro de determinar a sua função. Sendo o nosso grupo o 23, foi determinada da seguinte maneira:

py1i=0.4* δni- 1+ 0.9δni- 3- 0.4 δ(ni- 4)

No entanto, para percorrer todo o intervalo necessário do sinal, foi necessário definir a escala de n desde a 50 até 50,obtendo o seguinte gráfico:

Impulso do sistema y1[n]

  - Para determinarmos a função de transferência do sistema G(z) através de y1 foi preciso calcular a Transformada de z do impulso H1 com condições iniciais nulas, obtendo a seguinte expressão:

X(z)=(0.4 δn-1+0.9n-3-0.4(n-4)

Fazendo a Transformada de Z obtivemos a seguinte expressão:

0.4z+ 0.9z3- 0.4z4

  - Para calcular os valores em que k ϵ R possa ser estável, teremos de utilizar a função de transferência dada por:

M(z) = kG1(z)1+ kG1(z)

Ao ajustarmos o intervalo de 5 a 5 com um passo de 0.1 e após adicionarmos um vector com os valores do grupo foram obtidas as seguintes raízes da função:

-1.11  -1.1  -1.09  -1.08  -1.07  -1.06  -1.05  -1.04  -1.03  -1.02

-1.01  -1  -0.99  -0.98  -0.97  -0.96  -0.95  -0.94  -0.93  -0.92

-0.91  -0.9  -0.89  -0.88  -0.87  -0.86  -0.85  -0.84  -0.83  -0.82

-0.81  -0.8  -0.79  -0.78  -0.77  -0.76  -0.75  -0.74  -0.73  -0.72

-0.71  -0.7  -0.69  -0.68  -0.67  -0.66  -0.65  -0.64  -0.63  -0.62

-0.61  -0.6  -0.59  -0.58  -0.57  -0.56  -0.55  -0.54  -0.53  -0.52

-0.51  -0.5  -0.49  -0.48  -0.47  -0.46  -0.45  -0.44  -0.43  -0.42

-0.41  -0.4  -0.39  -0.38  -0.37  -0.36  -0.35  -0.34  -0.33  -0.32

-0.31  -0.3  -0.29  -0.28  -0.27  -0.26  -0.25  -0.24  -0.23  -0.22

-0.21  -0.2  -0.19  -0.18  -0.17  -0.16  -0.15  -0.14  -0.13  -0.12

-0.11  -0.1  -0.09  -0.08  -0.07  -0.06  -0.05  -0.04  -0.03  -0.02

-0.01  0  0.01  0.02  0.03  0.04  0.05  0.06  0.07  0.08  0.09

0.1  0.11  0.12  0.13  0.14  0.15  0.16  0.17  0.18  0.19  0.2

0.21  0.22  0.23  0.24  0.25  0.26  0.27  0.28  0.29  0.3  0.31

0.32  0.33  0.34  0.35  0.36  0.37  0.38  0.39  0.4  0.41  0.42

0.43  0.44  0.45  0.46  0.47  0.48  0.49  0.5  0.51  0.52  0.53

0.54  0.55  0.56  0.57  0.58

- Para realizar esta experiência começámos por definir os parâmetros necessários: frequência de amostragem, duração da amostra, frequências a reproduzir e tempos de amostragem. De seguida, dentro de um ciclo que percorre as frequências a utilizar, foi criado o sinal na respectiva frequência e usados os comandos wavplay e wavrecord para a gravação assíncrona do som emitido, armazenando a resposta na matriz gravacoes. É depois calculado o máximo de cada período de amostragem e a média desses máximos, correspondendo esta à amplitude das frequências; a imagem obtida resulta dessas mesmas médias.

Realizámos esta experiência em dois computadores diferentes obtendo os resultados seguintes:

Amplitude média de resposta do sistema - Computador A

Amplitude média de resposta do sistema - Computador B

No computador A verifica-se que as colunas filtram os sons abaixo dos 500 Hz, sendo visível uma subida significativa de amplitude entre os 500 e os 800 Hz. Os valores mantêm-se durante algum tempo, voltando a diminuir por volta dos 1300 Hz, e variando bastante no intervalo de 1500 a 5800 Hz. Após os 9100 Hz, os sons já são praticamente inaudíveis, já que muito provavelmente as colunas conseguem reproduzir esses sons (ou o microfone não os consegue captar).

No computador B obtivemos um comportamento semelhante, tendo porém um pico nos 7000 Hz superior ao dos 800 Hz. Aos 1700 Hz dá-se a amplitude máxima da experiência no valor de 0.25. Comparando com o computador A, podemos observar que as colunas e/ou o microfone são de qualidade inferior, dado que no computador A a amplitude máxima é de 0.45. Também verificamos que a partir de 10000 Hz os valores não são nulos, causados pelo facto de as colunas emitirem estalidos durante o teste.