Análise e Transformação de Dados

Trabalho Prático nº 2

Grupo 23:

João Miguel Rodrigues Jesus			nº 2008111667

Rosa Manuela Rodrigues de Faria 		nº 2005128014

- Sendo o nosso grupo o número 23, serão estes os nossos coeficientes:

a1= -2.3

a2= 1.74

a3= -0.432

b2= 0

b3=0.3137

b4= 0

b5= -0.1537

Logo o nosso sistema SLIT será dado por

yn=0.3137xn-3-0.1537xn-5+2.3 yn-1+1.74yn-2- 0.432 y[n-3]

  - Para determinarmos a função de transferência do sistema G(z) através de y1 foi preciso calcular a Transformada de z do impulso H1 , com condições iniciais nulas, a partir da seguinte expressão:

GZ= Y(z)X(z)

Para Y(Z):

YZ= 0.3137Z-3XZ-0.1537Z-5XZ+2.3 Z-1YZ+1.74Z-2YZ- 0.432 Z-3Y(Z)

⟺Y(Z) (1-2.3 Z-1+1.74Z-2- 0.432 Z-3)=X(Z)(0.3137Z-3-0.1537Z-5)

Substituindo na Fórmula de G(Z) obtemos:

GZ= (0.3137Z-3-0.1537Z-5)(1-2.3 Z-1+1.74Z-2- 0.432 Z-3)

Escolhendo a maior Potência de Z, que neste caso é Z5, e multiplicando pelo seu inverso, obtemos:

GZ= Z5(0.3137Z-3-0.1537Z-5)Z5(1-2.3 Z-1+1.74Z-2- 0.432 Z-3)

=(0.3137Z2-0.1537)(Z5-2.3 Z4+1.74Z3- 0.432 Z2)

  - Para obter os vectores a e b com os coeficientes dos polinómios da função de transferência há que considerar:

GZ= num(Z)denum(Z)

Da expressão anteriormente obtida retira-se que

numZ= 0.3137 Z2-0.1537

denumZ= Z5-2.3 Z4 +1.74 Z3-0.432  Z2

Logo os vectores b e a, correspondentes ao numerador e denominador de Z, respectivamente, serão:

a = [ 1 -2.3 1.74 -0.432 0 0]

b = [0 0 0 0.3137 0 – 0.1537]

    - Os pólos e os zeros da função podem ser obtidos utilizando a função roots do Matlab, já que estes correspondem às raízes dos polinómios b e a, respectivamente. Obtiveram-se assim os seguintes valores:

Polos = [ 0 0 0.9 0.8 0.6]

Zeros = [0.7 -0.7]

Usando a função zplane foi então obtida a representação gráfica destes:

    - Depois de determinar os pólos e os zeros, e analisando a imagem, podemos afirmar que se trata de um sistema estável, pois todos os seus pólos e zeros se encontram dentro da circunferência de raio 1, ou seja, são menores que 1.

    - Dado que

HZ= Z cond. inicais nulashn= G(Z)

então:

HZ= (0.3137Z-3-0.1537Z-5)(1-2.3 Z-1+1.74Z-2- 0.432 Z-3)

Utilizando o Matlab com a função iztrans para calcular a transformada de Z obtemos:

4457331104δn-1+  15374320 δn-2-1274405 × ( 35 )n- 117672560  ×   ( 45 )n+  10039721870 ×   ( 910 )n+ 176445745598720 δn

Esta expressão é válida para n ≥ 0.

    - Para a realização desta alínea foram utilizadas, como sugerido, as funções impz e dimpulse para o cálculo de h2[n] e h3[n]. Na função h1[n] foi substituído o vector n com os valores de 0 a 70 através da função subs. Finalmente foi criada uma matriz para ser feito o plot de h1[n] em escada.

    - Para obter a resposta do sistema a um impulso unitário sabemos que

YZ= XZH(Z),  com XZ= UZ

Sendo

u[n]= 0, n<01, n ≥0

Então

UZ= n= -∞∞unz-n= n= 0∞1z-n= n= 0∞(z-1)n= 11- z-1

Substituindo na fórmula anterior U(Z) e H(Z) - determinado na alínea 1.2.3 - ficamos com

YZ= 11- z-1×(0.3137Z-3-0.1537Z-5)(1-2.3 Z-1+1.74Z-2- 0.432 Z-3)

Sabendo ainda que

yn= Z-1{YZ}

teremos de utilizar a transformada de Z (dada pela função iztrans) para obter a resposta do sistema a este impulso, em que obtivemos:

yn= 637(35)n135- 1537δn-14320 + 1176745n640- 100397910n2430- 278197δn155520+20

    - Para comparar as duas funções e fazer o respectivo plot foi novamente necessário usar a função stairs de maneira a representar em escada a expressão obtida na alínea anterior.

Verifica-se assim que as duas são iguais.

    - Para calcular a transformada da entrada temos de utilizar a transformada de Z para um determinado intervalo dada por:

XZ= n= -∞∞xnz-n

É, assim, pedido ao utilizador que introduza o vector de x[n] através da função input. É depois calculado XZ e YZ= XZ*H(Z), com HZ calculado anteriormente, e calculada a transformada inversa de YZ, novamente através da função iztrans.

No caso da função fornecida, x[n] = 4(u[n-3]-u[n-9]), o ideal é obter o vector usando um ciclo:

for n = 0:70

v(n+1) = 4*(u(n,3)-u(n,9));

end

Para este efeito foi também fornecida a função u.m utilizada no trabalho 1.

    - Para fazer esta comparação foi novamente usada a função stairs para representar a resposta ao sistema calculada na alínea anterior. São também usadas as funções filter e dlsim como sugerido e utilizando os coeficientes a e b também anteriormente calculados. 
O resultado do exemplo dado é o seguinte:

    - Para calcular a resposta do sistema H(Ω) foi utilizada a função freqz, tendo como parâmetros de entrada os coeficientes a e b, e ainda um vector linearmente espaçado com 500 elementos entre 0 e π.

Posteriormente é calculada a amplitude através da expressão 20log10H de modo a converter para dB. A fase, por sua vez, é calculada com a função angle, sendo feito o seu unwrap como sugerido, sendo depois convertido para graus.

    - Para calcular o ganho do sistema em regime estacionário, teremos de utilizar a função ddcgain do Matlab; ao aplicar a mesma para o sinal dado obtemos o valor 20.

Pelo teorema do valor final sabemos que

limn→+∞ xn= limz→11-z-1X(z)

Como yn é causal, teremos também

limn→+∞ yn= limz→11-z-1Yz

Tal como foi visto em 1.2.5,

YZ= 11- z-1×(0.3137Z-3-0.1537Z-5)(1-2.3 Z-1+1.74Z-2- 0.432 Z-3)

Logo  limz→11-z-1Y z
= limz→11-z-111- z-1×0.3137Z-3-0.1537Z-51-2.3 Z-1+1.74Z-2- 0.432 Z-3
=limz→1 0.3137Z-3-0.1537Z-51-2.3 Z-1+1.74Z-2- 0.432 Z-3
= 0.3137×1-3-0.1537×1-51-2.3 ×1-1+1.74×1-2-0.432 ×1-3
= (0.3137-0.1537)(1-2.3 +1.74- 0.432 )=20

- Para a resolução deste exercício (e posteriormente dos exercícios 3 e 5) foi desenvolvido um GUI, no script atd.m (e correspondente atd.fig).

Neste interface é possível definir o período fundamental T0, o número de amostras pretendido (que depois determina a sequência temporal t) e o m_max para cálculo dos coeficientes de Fourier como constantes.

É depois possível seleccionar o tipo de sinal (onda quadrada, onda em dente de serra, função definida pelo utilizador ou carregar um ficheiro de dataset – necessário para o exercício 5), o tipo de ruído e o tipo de filtro (para o exercício 3), bem como o ficheiro para o qual serão impressos os coeficientes calculados em colunas com, respectivamente, os valores de m para a Série de Fourier complexa, os coeficientes de Cm e θm e cm seguido do respectivo ângulo da série complexa. Os coeficientes da série complexa são calculados na função SerieFourier.m, no final da qual são feitos esses cálculos.

Ao carregar no botão “Actualizar” aparecerão as representações do sinal e da sua aproximação em Séries de Fourier, caso não haja ruído nem filtro (ou seja, nos casos do exercício 2), ou o sinal com ruído e com filtro (nos casos do exercício 3). Nos 4 gráficos abaixo aparecerão os devidos coeficientes das séries de Fourier. Será também exportado o ficheiro com os valores dos coeficientes. No caso do exercício 3, caso haja filtro, em vez dos coeficientes da Série de Fourier complexa aparecerão os coeficientes Cm e θm depois de filtrado o sinal.

  - Nos pontos seguintes é mostrado um primeiro gráfico em que mmax = 100, e o número de amostras é de 500. De seguida são mostrados vários gráficos com diferentes mmax, sendo que nos dois últimos casos, quando mmax = 100, o sinal e a sua aproximação em Série de Fourier estão completamente sobrepostos.

    - Onda quadrada de período 2π

Quanto a este sinal podemos observar que, como seria normal, quanto maior o m, melhor a aproximação. No entanto, por muito grande que seja o m, a aproximação em Séries de Fourier terá sempre uma diferença, podendo ser muito pouca, e nem sequer ser visível a olho nu. Se testarmos os vários valores de m percebemos também que para m = 491 a série de Fourier começa a divergir do sinal original.

M = 0

M = 1

M = 3

M = 5

M = 10

M = 50

M = 100

    - Onda em dente de serra de período 2 π

M = 100

Quando o sinal é uma onda em dente de serra pode-se verificar que, tal como no caso anterior, a série de Fourier pode aproximar o sinal, mas terá sempre uma diferença.

M = 0

M = 1

M = 3

M = 5

M = 10

M = 50

    - xt=1+2sin12πt+ π4cos⁡(21πt), Período = 23  calculado em 2.3

M = 0

M = 1

M = 3

M = 5

M=10

M = 20

M=50

No caso desta onda sinusoidal, observa-se que a partir de m = 11 (mmax = 12 dada a indexação do Matlab) a aproximação do sinal por Série de Fourier é perfeitamente coincidente com o sinal. No exercício 2.3 verifica-se a razão para isso, já que o desenvolvimento do sinal na Série de Fourier mostra que os coeficientes só são não nulos para m = 0, m = 3 e m = 11.

    - xt=-2+4cos4t+π3-2sin⁡(10t), Período = π, calculado em 2.3

Este caso é semelhante ao anterior, já que os coeficientes não nulos são em m = 0, m = 2 e m = 5, e portanto para mmax > 6 a função não se irá alterar.

M = 10

M = 0					M = 1

M = 3					M = 5

xt=1+2sin12πt+ π4cos21πt
=cos0t+0+sin12πt+ π4+ 21πt-sin21πt-12πt- π4
=cos0t+0+cosπ2-12πt+ π4+ 21πt+cosπ2-12πt+ π4- 21πt
=cos0t+0+cosπ4-33πt+cosπ4+9πt
=1cos0t+0+1cos33πt-π4+1cos9πt+π4

Temos então a frequência fundamental ω0=mdc0, 33π, 9π=3π e o período fundamental T0=2π ω0=2π3π= 23.

Os coeficientes da série de Fourier serão não nulos em m = 0, m = 9π3π = 3, e m = 33π3π=11 , e teremos portanto:

| m | 0 | 3 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cm | 1 | 1 | 1 |
| θm | 0 | π4 | -π4 |

xt=-2+4cos4t+ π3-2sin10t
=2cos(π)+4cos4t+ π3+2sin-10t
=2cos0t+π+4cos4t+ π3+2 cos ⁡(10t+π2)

Temos então a frequência fundamental ω0=mdc0, 10,4=2 e o período fundamental T0=2π ω0=2π2= π.

Os coeficientes da série de Fourier serão não nulos em m = 0, m = 42 = 2, e m = 102=5  e teremos portanto:

| m | 0 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cm | 2 | 4 | 2 |
| θm | π | π3 | π2 |

  - Para determinar os valores de cm analiticamente calcula-se a seguinte expressão:

cm=1T0-T02T02x(t)e-jmω0t

De forma a agilizar esse cálculo foi construído um script em Matlab que começa por definir as variáveis t e m como simbólicas, calculando depois a respectiva expressão de x, e seguidamente o integral através da função int do Matlab.
Dado que esse integral depende de m, e o nosso objectivo é obter os coeficientes dos vários m, é então construído um vector coef que contém os vários valores de cm calculados como o limite do integral com m a tender para o valor desse índice. Todos esses cálculos encontram-se no ficheiro ex2_4.m.

- Para o exercício 3 complementou-se, como já mencionado, o GUI desenvolvido no exercício 2, de forma a incluir as hipóteses de utilizar ruído e filtro no sinal.

  - Assim, foram introduzidas as seguintes hipóteses para a adição de ruído:

- Ruído completamente aleatório, dado pela função rand(x), sendo x o número de amostras do sinal. Considerou-se que o ruído deveria ter uma amplitude de 0.4 para poder ser minimamente detectado e não se confundir totalmente com o sinal, e que deve ser tanto positivo como negativo; desta forma a expressão tornou-se ruido = 0.4*rand(x)-0.2

- Ruído aleatório definido numa gama de frequências – neste caso considerou-se que o utilizador introduzia o valor de m e não da frequência. Este ruído é assim constituído por uma série de Fourier com m a variar no intervalo introduzido e com coeficientes Cm e θm aleatórios.

- Ruído dado por uma função inserida pelo utilizador.

- Sem ruído

O ruído calculado é depois somado ao sinal original para ser feito o plot do sinal com ruído.

Para escolher o tipo de filtro foram também adicionadas as seguintes hipótese:

- Filtro Passa-Baixo, que exclui as frequências acima da frequência dada

- Filtro Passa-Alto, que exclui as frequências abaixo da frequência dada

- Filtro Passa-Banda, que exclui todas as frequências fora do intervalo dado

- Filtro Rejeita-Banda, que exclui as frequências dentro do intervalo dado

A introdução feita pelo utilizador é novamente considerada como sendo os valores de m a utilizar, sendo que o filtro é novamente calculado através de uma série de Fourier, em que m irá variar novamente no intervalo dado, e os coeficientes utilizados serão calculados previamente como os com a função SerieFourier.m fornecida tendo como parâmetro de entrada o ruído em vez do sinal. O valor do filtro é depois somado ao sinal original. Há que ter em atenção que estes são filtros ideais, e que excluem completamente determinadas frequências, e não as atenuam apenas.

    - Onda quadrada unitária, T0 = 2π, ruído aleatório, filtro passa-baixo (m=2).

Neste caso pode-se verificar que, uma vez introduzido ruído na onda, é impossível que o sinal seja completamente recuperado. Isto deve-se ao facto de, como verificámos anteriormente, o sinal não poder ser totalmente definido por séries de Fourier.

Assim sendo, o filtro que se mostrou mais eficaz foi um filtro passa-baixo com m=2.

    - Onda em dente de serra, T0 = 2π, ruído na gama ω∈[4, 6], filtro passa-baixo (m=4).

Mais uma vez se verifica que é impossível recuperar o sinal original dado um ruído aleatório, mesmo sendo numa frequência específica, pelo mesmo motivo que no caso anterior. O filtro que melhor desempenho teve foi o filtro passa-baixo com m=4.

    - Sinal: xt=1+2sin12πt+ π4cos21πt, T0 = 2/3, ruído na gama ω∈[20π,30π], filtro passa-banda entre m = 2 e m = 3.

Neste caso observa-se que o filtro é muito eficaz a corrigir o ruído, poiso ruído apenas está definido entre m = 7 e m=10.

    - Sinal: xt=-2+4cos4t+ π3-2sin10t, T0 = π, ruído dado pela expressão ruidot=0.2cos9t2,  filtro rejeita-banda com m=2.

Finalmente neste último caso temos o ruído definido pelo utilizador. Esta função tem ω0=2, logo se fizermos o respectivo filtro rejeita-banda verificamos a completa sobreposição entre o sinal e o sinal com filtro.

  - Para calcular a Transformada de Fourier Xω foram definidas as variáveis simbólicas omega, m e t, e o vector D representando todos os valores possíveis para ω. De seguida foi guardada a função x(t) na variável xt.

Finalmente foi utilizada a função int, aplicando nesta a fórmula

Xω= 06xte-jω t dt

De modo a poder fazer a sua representação gráfica criou-se o vector Xw em que se substitui omega pelo vector D e se converte o tipo de dados para double.

Foi assim obtida a seguinte representação:

  - Dado que o Matlab não consegue simbolicamente fazer o integral

x(t)= -30π30πXωejω t dω

Foi utilizada a função ifourier, que calcula a inversa da Transformada de Fourier, utilizando a variável simbólica X calculada na alínea anterior, obtendo xtf.

Substituindo em xt e xtf o vector tt composto por 500 elementos igualmente espaçados e fazendo o seu plot obtemos o gráfico que nos permite verificar que as duas se sobrepõem completamente.

  - Para calcular os coeficientes da Série de Fourier complexa foi utilizada a expressão

cm= 1T006xpte-jmω0 t dt

Sendo esta calculada novamente através da função int, e depois substituído na expressão resultante um vector mm a variar de -25 a 25.

No caso dos coeficientes da função obtida na alínea 4.1, foi utilizada a seguinte relação entre a Transformada de Fourier, os coeficientes e o período fundamental para sinais não-periódicos:

cm=X(m ω0)T0

Assim sendo foi criado um vector mw0 com valores linearmente espaçados entre -25 a 25, correspondente ao factor m ω0 com ω0=1, que foi depois substituído na expressão de 4.1, dividida pelo período, que neste caso é 2π. Finalmente, representando separadamente as amplitudes e fases dos dois vectores calculados, verificou-se que são perfeitamente coincidentes, logo podemos concluir que, de facto, é equivalente calcular os coeficientes considerando um sinal periódico num determinado intervalo ou através da Transformada de Fourier.

- Como já foi mencionado, para responder a esta questão, foi adicionada a opção de carregar os dados do sinal de um ficheiro. No nosso caso, o dataset era o correspondente a mod(#G,3)=2.

Ao representar o sinal verifica-se que este pode ser completamente representado por séries de Fourier. Assim, retiraram-se os valores não nulos do ficheiro com a exportação dos coeficientes. Com estes coeficientes é-nos possível determinar uma expressão para o sinal.

Seguem-se os referidos coeficientes e a expressão por eles dada e as representações do sinal e respectivos coeficientes correspondentes com os vários mmax em que há alteração da Série de Fourier.

| m | Cm | θm |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,5 | 0 |
| 4 | 1 | 0,785398 |
| 9 | 1,1 | 1,570796 |
| 16 | 0,5 | 1,047198 |
| 27 | 0,3 | 0,628319 |
| 49 | 0,4 | 0,523599 |
| 75 | 0,3 | 0 |

Expressão do sinal:

xn=cos8t+π4+1.1cos18t+π2+0.5cos32t+π3+0.3cos54t+π5+0.4cos98t+π6+0.3cos⁡(150t)

M=0

M=4

M=9

M=16

M=27

M=49

M=75