Análise e Transformação de Dados

Trabalho Prático nº 2

Grupo 23:

João Miguel Rodrigues Jesus			nº 2008111667

Rosa Manuela Rodrigues de Faria 		nº 2005128014

- Blablá

- Para a resolução deste exercício (e posteriormente dos exercícios 3 e 5) foi desenvolvido um GUI, no script atd.m (e correspondente atd.fig).

Neste interface é possível definir o período fundamental T0, o número de amostras pretendido (que depois determina a sequência temporal t) e o m_max para cálculo dos coeficientes de Fourier como constantes.

É depois possível seleccionar o tipo de sinal (onda quadrada, onda em dente de serra, função definida pelo utilizador ou carregar um ficheiro de dataset – necessário para o exercício 5), o tipo de ruído e o tipo de filtro (para o exercício 3), bem como o ficheiro para o qual serão impressos os coeficientes calculados em colunas com, respectivamente, os valores de m para a Série de Fourier complexa, os coeficientes de Cm e θm e cm seguido do respectivo ângulo da série complexa.

Ao carregar no botão “Actualizar” aparecerão as representações do sinal e da sua aproximação em Séries de Fourier, caso não haja ruído nem filtro (ou seja, nos casos do exercício 2), ou o sinal com ruído e com filtro (nos casos do exercício 3). Nos 4 gráficos abaixo aparecerão os devidos coeficientes das séries de Fourier. Será também exportado o ficheiro com os valores dos coeficientes.

  - Nos pontos seguintes é mostrado um primeiro gráfico em que mmax = 100, e o número de amostras é de 500. De seguida são mostrados vários gráficos com diferentes mmax, sendo que nos dois últimos casos, quando mmax = 100, o sinal e a sua aproximação em Série de Fourier estão completamente sobrepostos.

    - Onda quadrada de período 2π

    - Onda em dente de serra de período 2 π

    - xt=1+2sin12πt+ π4cos⁡(21πt), Período = 23 calculado em 2.3

mmax = 0					mmax = 1

mmax = 3					mmax = 5

mmax = 10					mmax = 20

    - xt=-2+4cos4t+π3-2sin⁡(10t), Período = π, calculado em 2.3

mmax = 0					mmax = 1

mmax = 3					mmax = 5

xt=1+2sin12πt+ π4cos21πt
=cos0t+0+sin12πt+ π4+ 21πt-sin21πt-12πt- π4
=cos0t+0+cosπ2-12πt+ π4+ 21πt+cosπ2-12πt+ π4- 21πt
=cos0t+0+cosπ4-33πt+cosπ4+9πt
=1cos0t+0+1cos33πt-π4+1cos9πt+π4

Temos então a frequência fundamental ω0=mdc0, 33π, 9π=3π e o período fundamental T0=2π ω0=2π3π= 23.

Os coeficientes da série de Fourier serão não nulos em m = 0, m = 9π3π = 3, e m = 33π3π=11 , e teremos portanto:

| m | 0 | 3 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cm | 1 | 1 | 1 |
| θm | 0 | π4 | -π4 |

xt=-2+4cos4t+ π3-2sin10t
=2cos(π)+4cos4t+ π3+2sin-10t
=2cos0t+π+4cos4t+ π3+2 cos ⁡(10t+π2)

Temos então a frequência fundamental ω0=mdc0, 10,4=2 e o período fundamental T0=2π ω0=2π2= π.

Os coeficientes da série de Fourier serão não nulos em m = 0, m = 42 = 2, e m = 102=5  e teremos portanto:

| m | 0 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cm | 2 | 4 | 2 |
| θm | π | π3 | π2 |

  - Para determinar os valores de cm analiticamente calcula-se a seguinte expressão:

cm=1T0-T02T02x(t)e-jmω0t

De forma a agilizar esse cálculo foi construído um script em Matlab que começa por definir as variáveis t e m como simbólicas, calculando depois a respectiva expressão de x, e seguidamente o integral através da função int do Matlab.
Dado que esse integral depende de m, e o nosso objectivo é obter os coeficientes dos vários m, é então construído um vector coef que contém os vários valores de cm calculados como o limite do integral com m a tender para o valor desse índice. Todos esses cálculos encontram-se no ficheiro ex2_4.m.

- Para o exercício 3 complementou-se, como já mencionado, o GUI desenvolvido no exercício 2, de forma a incluir as hipóteses de utilizar ruído e filtro no sinal.

Assim, foram introduzidas as seguintes hipóteses para a adição de ruído:

- Ruído completamente aleatório, dado pela função rand(x), sendo x o número de amostras do sinal. Considerou-se que o ruído deveria ter uma amplitude de 0.4 para poder ser minimamente detectado e não se confundir totalmente com o sinal, e que deve ser tanto positivo como negativo; desta forma a expressão tornou-se ruido = 0.4*rand(x)-0.2

- Ruído aleatório definido numa gama de frequências – neste caso considerou-se que o utilizador introduzia o valor de m e não da frequência. Este ruído é assim constituído por uma série de Fourier com m a variar no intervalo introduzido e com coeficientes Cm e θm aleatórios.

- Ruído dado por uma função inserida pelo utilizador.

- Sem ruído

O ruído calculado é depois somado ao sinal original para ser feito o plot do sinal com ruído.

Para escolher o tipo de filtro foram também adicionadas as seguintes hipótese:

- Filtro Passa-Baixo, que exclui as frequências acima da frequência dada

- Filtro Passa-Alto, que exclui as frequências abaixo da frequência dada

- Filtro Passa-Banda, que exclui todas as frequências fora do intervalo dado

- Filtro Rejeita-Banda, que exclui as frequências dentro do intervalo dado

A introdução feita pelo utilizador é novamente considerada como sendo os valores de m a utilizar, sendo que o filtro é novamente calculado através de uma série de Fourier, em que m irá variar novamente no intervalo dado, e os coeficientes utilizados serão calculados previamente como os com a função SerieFourier.m fornecida tendo como parâmetro de entrada o ruído em vez do sinal. O valor do filtro é depois somado ao sinal original.